门禁设备采购需求

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门门禁控制器 | 深圳达实DAC MJ8012S | - 控制门数2门单向/1门双向，可存储注册卡数≥20000张，可存储记录数≥100000条。 - 输入：4组门磁状态输入，4组出门请示按钮输入，4组防撬状态输入，4组扩展输入； 输出：4组门锁继电器输出，4组报警继电器输出，8组扩展输出 | 2台 |
| 2 | 人脸识别终端 | 深圳达实DAC FRT361/IS | 1、识别方式：人脸、IC卡、二维码。 2、操作系统：Android8.0 3、处理器：四核A55,单核主频高达1.9GHz， 1.2TOPs 算力 AI 处理单元。 4、存储：内存 2G，储存 16G；10W 条通行记录，3W 条抓拍记录 5、显示屏:8寸 IPS 高清显示屏，≥1280*800分辨率。 6、摄像头：双目人脸识别，宽动态摄像头，强光抑制识别效果好。 7、人脸算法：支持活体检测，人脸权限数量:最大100000人脸数。 8、人脸识别范围:0.2m~1.5m，最优距离0.6~1m。 9、IC读卡模块:读卡距离小于 30 mm。 10、工作环境：温度，-20 到 65℃；湿度，0%⾄ 90%(在不凝结⽔滴状态下) 。 11、电源：12 VDC/3A。 12、防护等级：IP65 13、主机尺寸: 约124*222.3*22.8mm (宽 *高* 厚)，含支架尺寸：约124*222.3*29.3mm。 14、默认壁挂安装，闸机立式安装支架需选配。 15、接口：USB,RJ45百兆网，韦根输出（ WG26、WG34），继电器，RS-485。 16、通讯：以太网TCP/IP，WIFI | 1台 |
| 3 | 电磁锁 | 深圳达实DAC 280 | 280kg受力五线无延时，带门磁信号反馈带灯转换，尺寸250MM/47MM/27MM | 1套 |
| 4 | 出门按钮 | 深圳达实DAC EB29 | 防火pvc材质标准86规格 | 1个 |
| 5 | 负责设备接入医院现有系统，安装及调试。 |  |  |  |